SB_OCT FÜR UNGEDULDIGE

VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN BETRIEB VON SB_OCT:

Hardware:	PC mit VGA Anzeige (640*480 Pixel, 16 Farben) und SoundBlaster kompatibler Soundkarte.

Betriebssystem:	SB_OCT läuft NUR unter DOS (ab V5.0) und NICHT in einem DOS-Fenster von WINDOWS. Daher gegebenenfalls zunächst WINDOWS verlassen (für WINDOWS 9X: Erneutes Starten im DOS-Modus).

Treiber:	Ist kein DOS-Treiber für die Soundkarte geladen (erkenntlich am Eintrag in der CONFIG.SYS) kann man den WINDOWS-Treiber nutzen, indem WINDOWS zunächst gestartet (lädt damit den WINDOWS-Treiber für die Soundkarte in den Speicher) und sofort wieder geschlossen wird (Trick: Treiber ist noch im Speicher!).

INSTALLATION VON SB_OCT

HINWEIS:	Eingaben im DOS-Modus werden zur Hervorhebung in <Klammern> geschrieben. Die Klammern sind bei der Eingabe natürlich NICHT einzugeben!

- SB_OCT.ZIP in ein beliebiges Zielverzeichnis der Festplatte kopieren (z.B. C:\SB_OCT)

- SB_OCT.ZIP entpacken (z.B. mit dem Programm UNZIP.EXE und dem Befehl <unzip sb_oct>)

- In das Zielverzeichnis (z.B. C:\SB_OCT) wechseln und SB_ENV starten mit dem Befehl <sb_env>. Das Programm SB_ENV checkt die Umgebungsvariable BLASTER und verifiziert die Vorgaben. Zusätzlich schlägt SB_ENV die optimale Einstellung vor. Abschließend wird eine Datei BLASTER:ENV mit den gefundenen Einstellungen erzeugt, die zum Betrieb von SB_OCT unbedingt benötigt wird.

- Wenn der Schritt 3. erfolgreich war kann nun SB_OCT mit dem Befehl <sb_oct> gestartet werden.

BITTE VOR DEM MESSEN UNBEDINGT DURCHLESEN

Typische Eigenschaften von Soundkarten:

- Max. Empfindlichkeit ca. 10 bis 50 mV für Mikrofon- und ca. 0.5 bis 2 V für Line-Eingang

- Mikrofoneingänge haben normalerweise eine Bassabsenkung unterhalb von 100 Hz zur Vermeidung von Übersteuerungen durch sogenannte Explosivlaute.

- Bei Messungen von Spannungen zwischen GEERDETEN Geräten muss UNBEDINGT BEACHTET werden, dass der Masseanschluss des verwendeten Eingangs der Soundkarte (über PC geerdet!) immer mit der Masseseite der zu messenden Spannung (z.B. am Lautsprecherausgang) verbunden sein muss, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommt!

BEDIENUNG VON SB_OCT

- So, jetzt sollte SB_OCT funktionieren. Bei Anschluss eines Mikrofons sollte der Aussteuerungsbalken am rechten Bildschirmrand dem anliegenden Pegel folgen. Der Mikrofoneingang wird durch die Tastenkombination <I> (für input=Eingang) und <M> (für mic=Mikrofon) aktiviert, anschließend kann noch die Eingangsempfindlichkeit mit der <+> bzw. <->-Taste verstellt werden (-> mindestens +/- 25% Aussteuerung).

- Generell fordert SB_OCT in der unteren Bildschirmzeile den Benutzer zu einer Eingabe auf. Eine Messung kann mit <S> (für start=Start) gestartet werden und durch erneutes Drücken von <S> (für stop=Stop) gestoppt werden.    Die Art und Anzahl der Mittelungen wird über die Taste <M> (für measurement=Messung) eingestellt (im Folgenden wird die zu drückende Taste durch < > eingeklammert).

- Bleibt noch der Sinn des <F>ile-Menüs zu erläutern. Man kann zunächst einmal Messungen damit speichern (<S>ave). Man kann aber auch eine abgespeicherte Messung zum Vergleich (<C>omparison) dazuladen. Darüber hinaus kann man eine abgespeicherte Messung als Referenzmessung (<R>eference) laden. In diesem Falle wird die Abweichung der aktuellen Messung zur Referenzmessung angezeigt. Schließlich kann man ab der Version vom 30.07.2000 sowohl ein Referenzspektrum als auch eine andere Datei zum Vergleich laden.

KALIBRIERUNG VON SB_OCT

- Eine besonders wichtige Anwendung dieses Features ist die Frequenzkalibrierung der Soundkarte, die aufgrund der gegebenenfalls unterschiedlichen Frequenzgänge des Mikrofon- bzw. Line-Eingangs (siehe oben) für beide Eingänge getrennt durchzuführen ist . Dazu wird ein kontinuierliches Rauschsignal (z.B. weißes oder besser rosa Rauschen von einer    Test-CD) z.B. direkt am Ausgang des CD-Spielers gemessen (mit möglichst vielen Mittelungen) und abgespeichert (z.B. PNCD_L03.OCT für Pink Noise am CD-Ausgang mit dem Line-Eingang gemessen mit 1/3-Oktavauflösung). Bei rosa Rauschen müsste sich dabei eigentlich eine horizontale Linie ergeben, deren Pegel von vielerlei Faktoren abhängt. Lädt man nun die soeben abgespeicherte Datei als Referenz, dann wird die relative Abweichung zur letzten Messung angezeigt, in diesem Falle also 0 dB (logarithmische Y-Achse) bzw. 1 (lineare Y-Achse) für jedes einzelne Frequenzband. Eventuelle Frequenzgangfehler der Soundkarte, des CD-Spielers oder Eigenarten des Testsignals sind damit kompensiert.

- Wiederholt man die Messung mit einer anderen Einstellung der Eingangsempfindlichkeit, dann ergibt sich eine parallel verschobene Kurve, so dass das Messergebnis immer von der eingestellten Eingangsempfindlichkeit und dem Eingang (Mic oder Line) abhängt. Dies kann man umgehen, indem man eine Pegelkalibrierung der Soundkarte (bzw. des Mixers) durchführt. Dazu startet man SB_OCT mit der Option -c (also <sb_oct -c>). Der Benutzer wird übrigens durch Kommentare in der unteren Bildschirmzeile durch die gesamte Pegelkalibriervorgang geführt. Nun sollte am Ausgang der Soundkarte ein Sinuston von 1000 Hz und ca. 60 mV anliegen (abhängig von der Soundkarte; der genaue Pegel des Sinustones muss z.B. mit einem Digitalmultimeter bestimmt werden). Der Ausgang sollte nun zunächst mit dem Line-Eingang verbunden werden und dann misst SB_OCT selbständig alle Eingangsempfindlichkeitsstufen der Soundkarte durch. Anschließend wird genauso mit dem Mic-Eingang verfahren, wobei das Ausgangssignal der Soundkarte genau 30 dB leiser sein sollte (also 10^(-30/20)=0.0316mal soviel wie zuvor). Die meisten Soundkarten machen das sehr genau, allerdings glänzen die wenigsten Multimeter im 2mV-Bereich mit einer hohen Auflösung, also ggf. lieber dem Faktor 0.0316 als dem Multimeter trauen! Nach erfolgreichem Abschluss legt SB_OCT eine Kalibrierungsdatei SB_OCTxx.CAL an, wobei xx die Auflösung der Soundkarte angibt (08 für 8-bit und 16 für 16-bit, manche Soundkarten können je nach BLASTER-Umgebungsvariable in beiden Auflösungen betrieben werden).

IMPEDANZMESSUNG MIT SB_OCT

- Das letzte wichtige Feature ist noch die Impedanzmessung. Dieser Modus wird durch das Starten von SB_OCT mit dem Kommandozeilenparameter -i (also <sb_oct -i) aktiviert. Der Benutzer wird wiederum durch Kommentare in der unteren Bildschirmzeile durch die Impedanzmessung geführt. Im Prinzip wird ein Widerstand in ähnlicher Größe wie die mittlere erwartete Impedanz des Messobjekts (also z.B. 10 Ohm für einen 8 Ohm Lautsprecher mit einem Minimum von 6.5 Ohm und einem Maximum von 25 Ohm) in Reihe mit dem Messobjekt geschaltet. Nacheinander wird dann die Spannung über dem bekannten Vorwiderstand und der unbekannten Impedanz gemessen und daraus die Impedanz bestimmt. 
Bitte beachten: Bei Messungen von Spannungen zwischen GEERDETEN Geräten muss UNBEDINGT BEACHTET werden, dass der Masseanschluss des verwendeten Eingangs der Soundkarte (über PC geerdet!) immer mit der Masseseite der zu messenden Spannung (z.B. am Lautsprecherausgang) verbunden sein muss, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommt!

FREQUENZAUFLÖSUNG VON SB_OCT

- Einige grundlegende Einstellungen von SB_OCT (wie z.B. Kalibriermodus oder Impedanzmessmodus) werden beim Start des Programms durch Kommandozeilenparameter eingestellt. Eine Liste aller erlaubten Einstellungen erhält man durch Eingabe von <sb_oct -?>.    Besondere Erwähnung sollten hier die Einstellungen für die Oktavauflösung (Parameter -o) und die Blocklänge (Parameter -b) finden. Über die Blocklänge wird festgelegt, wieviel nacheinander digitalisierte Zeitwerte der FFT-Berechnung zugeführt werden (Fast Fourier Transformation; berechnet das Frequenzspektrum aus dem Zeitsignal). Bei einer Blocklänge von 4096 und einer Abtastfrequenz von 44100 Hz wird also nur ein    4096/44100 = 0.0929 Sekunden langes Stück des Anregungssignals für die Berechnung verwendet. Dadurch ergibt sich eine Frequenzauflösung von 44100/4096 = 10.77 Hz. Der gesamte Frequenzbereich bis 44100/2 = 22050 Hz wird also über 4096/2 Bandpassfilter mit einer Bandbreite von 10.77 Hz dargestellt. Die Auflösung im unteren Frequenzbereich ist also z.B. für die Messung von Raumresonanzen nicht ausreichend (meist mehrere Peaks zwischen 30 und 100 Hz). Ist die Frequenzauflösung doppelt so groß wie der Abstand zweier benachbarter 1/n-Oktavbänder, dann kann die Energie im entsprechenden Band nicht mehr genau genug errechnet werden. Die Situation kann nur durch Erhöhung der Blocklänge auf 8192 oder 16384 und/oder durch Erniedrigung der Abtastfrequenz verbessert werden.
Hinweis:	Sollte SB_OCT bei Verwendung der Blocklänge 16384 abstürzen, so kann dies ggf. mit dem
 	Kommandozeilenparameter -p behoben werden!

ERHÖHUNG DER MESSGENAUIGKEIT VON SB_OCT DURCH PSEUDO-RAUSCHEN

- Durch Verwendung von Pseudo-Rauschen (auf optional erhältlicher Mess-CD enthalten) kann die Messgenauigkeit von SB_OCT trotz kürzerer Messzeit erhöht werden. Das Pseudo-Rauschen wird folgendermaßen erzeugt:
-	die Amplitude des Spektrums (z.B. rosa Rauschen) und die Frequenzauflösung wird vorgegeben
-	unter Annahme einer beliebigen Phase wird das Zeitsignal errechnet (hat eine Länge von Abtastfrequenz/
	Frequenzauflösung Samplen)
-	das Zeitsignal wird mehrfach aneinandergehängt -> Periodizität
-	wenn die Abtastfrequenz und Blocklänge bei der Messung von SB_OCT der Abtastfrequenz und Block-
	länge des Pseudo-Rauschens entspricht, ist kein Zeitfenster nötig (Parameter -w0) und es ergibt sich
	bereits nach wenigen Mittelungen das Endergebnis

MESSUNG DER SPRUNGANTWORT MIT    SB_OCT (POLUNGS-CHECK)

- Wenn man das Messobjekt mit einem Spannungsstoß anregt, dann kann man die Sprungantwort mit SB_OCT messen. Dazu muss man SB_OCT mit dem Parameter -t starten (zusätzlich sollte Parameter -w0 gesetzt werden, der das Zeitfenster ausschaltet). Auf der optional erhältlichen Mess-CD sind Spannungsstöße von 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 und 512 Samples (Zeiteinheiten à 1/44100 Sekunden) enthalten, die sich alle 8192 Samples wiederholen.
Das Verhalten eines Messobjektes auf einen Spannungsstoß (hier z.B. von 0 nach +1 Volt) wir durch die obere und untere Grenzfrequenz beeinflusst:
-	bei niedriger oberer Grenzfrequenz kann das Messobjekt dem schnellen Anstieg der Spannung nicht
	folgen, die idealerweise um 90° ansteigende Flanke wird schräg (<90°)
-	bei hoher unterer Grenzfrequenz kann das Messobjekt die Spannung nicht lange halten; die Spannung
 	fällt nach Erreichen des Maximums exponentiell ab, und zwar umso schneller, je höher seine untere
 	Grenzfrequenz liegt
Die Ergebnisse sind am einfachsten dann zu interpretieren, wenn ein möglichst langer Spannungssprung angelegt wird, da sich ansonsten das Ein- und Ausschwingen überlagern kann (insbesondere bei Hochtönern). Zur Anregung reicht daher auch eine einfache Batterie aus, die man über einen Taster oder Schalter ein- bzw. ausschalten sollte. Dann sollte man in SB_OCT aber eine Mittelungsanzahl von 1 wählen. Eine Mittelung im Zeitbereich macht nur dann Sinn, wenn das Anregungssignal mindestens 1x im Messfenster erfasst wird. Da sich auf der Mess-CD der Spannungsimpuls alle 8192 Samples wiederholt, sollte in SB_OCT eine Blocklänge von 8192 bei einer Abtastfrequenz von 44100 Hz eingestellt werden. Alternativ können beide Werte auch halbiert bzw. durch 4 geteilt werden.